TEMPLATE BANK SOAL MITRA CBT

Panduan: Tuliskan nomor soal (1., 2., dst), pilihan jawaban (A., B., C., D., E.), dan Kunci jawaban.

1. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur diameter silinder blok mesin pada kendaraan ringan adalah...

A. Jangka Sorong (Vernier Caliper)

B. Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

C. Cylinder Bore Gauge (CBG)

D. Dial Indicator

E. Feeler Gauge

Kunci: C

Bobot: 2

Kesulitan: Sedang

Pembahasan: Cylinder Bore Gauge digunakan khusus bersama mikrometer untuk mengukur keausan dinding silinder.

2. Kekentalan oli mesin yang ditunjukkan dengan kode SAE 10W-40, huruf W merupakan singkatan dari...

A. Weight

B. Winter

C. Weather

D. Wheel

E. Warm

Kunci: B

Bobot: 1.5

Kesulitan: Mudah

Pembahasan: Huruf W singkatan dari Winter yang berarti pelumas memiliki viskositas stabil pada suhu dingin saat start awal.

3. Komponen sistem pendingin yang berfungsi menaikkan titik didih air pendingin hingga di atas 100 derajat Celcius adalah tutup radiator.

A. Benar

B. Salah

Kunci: A

Bobot: 1

Kesulitan: Mudah

Pembahasan: Relief valve pada tutup radiator menjaga tekanan sistem pendingin sehingga titik didih air meningkat sekitar 110-120 derajat C.